UART通信

| Document Version Control |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Author | Changes |
| 1.0.0 | 2022.5.6 | 王雨霄 | 实现了 UART 通信协议 |
| 1.0.1 | 2022.8.28 | 王雨霄 | 添加 TCL 脚本（用于在 VIVADO 2021.2 中进行 IP 核导出） |
| 1.1.0 | 2022.9.1 | 王雨霄 | 为发送端、接收端各自增添 16*8bits 内置 FIFO；修改 Testbench |
| 1.1.1 | 2022.9.2 | 王雨霄 | 修 改 FIFO 编 码 风 格， 使 其 能 够 被 VIVADO 综合为 RAM 实现；增设 FIFO 深度的自定义功能 |
| 1.1.2 | 2023.7.19 | 王雨霄 | 简化uart_tx模块代码；规范端口名称 |
| 1.1.3 | 2023.9.16 | 王雨霄 | 允许关闭发送端、接收端的FIFO |

- 功能概述

本设计对 UART 通信协议进行了 Verilog 实现，主要功能特性如下：

- 内置波特率发生器，允许在自定义系统时钟频率下进行任意波特率通信（推荐系统时钟频率为通信波特率的8倍以上）；

2、 支持 5、6、7、8 位数据位；

3、 支持奇校验、偶校验、固定 0 校验、固定 1 校验、无校验等五种校验模式；

4、 支持 1 位、1.5 位、2 位停止位；

5、 内含发送和接收 FIFO，FIFO 深度可自定义配置为 2n；

6、 支持与标准 AXIS 接口进行连接；

- 接口概述

图1. 模块接口

图2. 接口功能表

- 参数配置

1、system_clk

设定系统时钟频率（单位 Hz）；例如系统时钟为 50M Hz 时，该参数设为 50000000。2、band_rate

设定串口通信波特率（单位 bps）；UART 通信的常用波特率有 9600、115200 等。

3、data_bits

设定数据位的位宽（单位 bits），根据 UART 协议标准，该参数可在 5-8 取值。

本模块的对外数据接口 data_in、data_out 均为 8 bits 位宽，当实际传输的数据位位宽低于 8 bits 时，data_in、data_out 均采取低位有效的原则，例如当 data_bits=5 时，data_in、data_out 均按照如下格式传输数据：

图3. 数据接口格式

4、check_mode

设定校验模式：

check_mode=0——无校验位；

check_mode=1——偶校验位；

check_mode=2——奇校验位；

check_mode=3——固定 0 校验位（又称 Space 校验）；

check_mode=4——固定 1 校验位（又称 Mark 校验）。

5、stop_mode

设定停止位格式：

stop_mode=0——1 位停止位；

stop_mode=1——1.5 位停止位；

stop_mode=2——2 位停止位。

6、tx_fifo_deepth

设定发送FIFO的深度，该参数取值必须为0或 2n（n为任意正整数），当取值为0时，代表发送端FIFO关闭。

7、rx_fifo_deepth

设定接收 FIFO 的深度，该参数取值必须为0或 2n（n为任意正整数），当取值为0时，代表接收端FIFO关闭。

图4. 将设计导出为IP核后的参数配置界面

- 脚本使用

本节旨在描述通过脚本+源码文件来对设计进行Modelsim-RTL仿真并将设计导出为IP核的操作步骤。

（1）.环境配置

脚本在使用过程中会通过bat命令调用Vivado和Modelsim，因此，需要先将这些应用的相关路径添加至用户环境变量中（Vivado在安装完成后不会自动添加环境变量，需要手动添加其安装路径下的bin文件夹路径至用户环境变量中；Modelsim在安装过程中会自动添加环境变量，倘若安装完成后用户环境变量中未出现红框内的win64文件夹路径，可尝试重启电脑，若重启后仍未出现此路径，则需手动添加Modelsim安装路径下的win64文件夹路径至用户环境变量中）：

注：本工程使用Vivado 2021.2、Moedlsim 2020.4、MATLAB 2020B进行操作。

（2）.RTL仿真

本工程的文件结构目录如下：

为运行RTL仿真，需进入顶层uart文件夹中双击运行“start.bat”脚本：

输入1：

输入2，运行Modelsim仿真：

若想记录仿真结果以便后续查看，可通过菜单栏中的“Save Format”选项保存当前波形设置：

后续在脚本的RTL模式下输入3，即可恢复上次Modelsim仿真的波形及命令行信息：

（3）.导出IP

进入顶层uart文件夹中，双击运行“start.bat”脚本：

输入2：

再次输入2：

此时将弹出一个新的命令窗口，用于运行Vivado，导出“UART” IP核。

运行完成后，顶层文件夹“uart”中出现了名为“my_ip”的文件夹，刚刚生成的“UART” IP核即存放在“my_ip”文件夹内：